شكر وتقدير

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات.. حمداً يليق بجلال عظمته .. وعظيم سلطانه ..لك الحمد ربي على عظيم العطايا وجزيل الفضل.. ولك الشكر ملء السموات وملء الأرض وملء مابينهما.. عليك توكلت وبك اعتصمت .. فغمرتني بفضلك ويسرت لي طريقاً ألتمس به رضاك وصولاً إلى نعيم جنتك ، أحمدك وأمجدك على إحسانك وتوفيقك وفضلك علي بإتمام هذا العمل ، وأسألك ربي أن تجعله علماً نافعاً وعملاً مقبولا.

أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل أصحاب الجهود المخلصة ممن لم يألوا جهداً في إعانتي على إتمام هذا العمل و إخراجه على الوجه اللائق .. وأخص بالشكر سعادة الأستاذة الدكتورة سناء طاهر عرب على ما بذلته من جهد مخلص وما قدمته من عطاء ملحوظ ومتميز طوال مشوار بحثي فقد كانت مثالاً يقتدى به في التفاني والإخلاص ، كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى سعادة الدكتورة عائشة محمود التركستاني التي قدمت الكثير وأعطت وبذلت جل جهودها في إنجاز هذا البحث وكانت لي العون بعد الله على مواجهة صعوباته.. فلكما أستاذتيّ أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير .. ولايسعني إلا الدعاء لكما ، فجزاكما الله عني خير الجزاء وجعلها في موازين حسناتكم..

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الأستاذه الدكتورة سناء خليفة عميدة الكلية وإلى وكيلة الدراسات العليا الدكتورة فائزة باوزير على ما يبذلونه من جهود مخلصة للنهوض بالبحث العلمي فجزاهن الله خير الجزاء ، كما أسجل شكري وتقديري إلى رئيسة قسم الكيمياء الدكتورة خديجة الزائدي وإلى جميع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرات والمعيدات بقسم الكيمياء على جميع ما قدموه لي من عون في تذليل الصعاب.

وأخيراً.. أسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من أسدى لي نصحاً.. أو أعطاني فكرة.. أو دلني على مفيد .. أو صحح لي خطأ.. أو أرشدني إلى علم .. وأشكر كل من دعا لي بظهر الغيب.. أو تذكرني عند اللجوء إلى الله.. وأشكر كل من دعمني بكلمات ملؤها التشجيع فكانوا لي كالجنود الخفية التي ساهمت في أنجاز هذا العمل .. وختاماً أدعو الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يجعله خدمة للعلم ، والحمدلله أولاً و أخيراً وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

تآكل وتثبيط تآكل الصلب المطـاوع في محاليل حمض الكبريتيك باستخدام مستخلصات نبات السدر وتأثير إضافة أيونات الكلوريد

إعداد

أريج بنت علي بن أحمد سالم الرحيلي

المستخلص

يتضمن البحث دراسة التأثير التثبيطي للمستخلص المائي والمستخلص الكحولي لنبات السدر zizyphus Spina-Christi على تآكل معدن الصلب في محلول 1.0 M H2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي باستخدام القياسات الكيميائية ( الفقد في الوزن وتصاعد غاز الهيدروجين) والقياسات الكهروكيميائية ( قياسات المعاوقة وقياسات الاستقطاب عند جهد ديناميكي).

أظهرت النتائج زيادة فعالية التثبيط بزيادة تركيز مستخلصات نبات السدر وهي تعمل كمثبط خليط . وقد نوقش التأثير التثبيطي لمستخلصات نبات السدر على أساس إدمصاص مكوناتهم على سطح المعدن وهي تسير وفق أيزوثيرم لانجمير للإدمصاص. كما تم دراسة تأثير إضافة أيونات الكلوريد في تعزيز عملية تثبيط تآكل الصلب المطاوع حيث وجد أن إضافة 0.01 M من أيونات الكلوريد في وجود تراكيز مختلفة من مستخلصات الدراسة يعزز من فعالية التثبيط. أيضاً دُرس تأثير درجة الحرارة في المدى (20-60)ºC على تآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي في غياب ووجود تركيز 10% v/v من المستخلص المائي وتركيز 2.0% v/v  من المستخلص الكحولي فقط و أيضاً عند إضافة 0.01 M من أيونات الكلوريد مع مستخلصات الدراسة . أظهرت النتائج فعالية جيدة للمستخلص المائي والمستخلص الكحولي لنبات السدر في تثبيط تآكل الصلب في محاليل حمض الكبريتيك حتى عند درجات الحرارة المرتفعة في غياب ووجود أيونات الكلوريد .

Abstract

The inhibitive effects of  aqueous and alcoholic extracts of  zizyphus Spina-Christi on the corrosion of steel in 1.0 M H2SO4 containing 10% EtOH have been studied by chemical measurements [hydrogen evolution and mass loss] and electrochemical measurements [ impedance (EIS) and polarization (PDP)]. The results showed that the inhibition efficiency increases with the increase of zizyphus Spina-Christi concentration, which act as mixed type inhibitor. The inhibitive effect of zizyphus Spina-Christi  extracts were discussed in terms of their horizontal adsorption on the metal surface. The adsorption follows Langmuir adsorption isotherm. The addition of 0.01 M chloride ions enhances the inhibition efficiency of zizyphus Spina-Christi plant extracts. The effect of temperature in the rang                 (20-60)ºC on the performance of the  aqueous and alcoholic extracts of  zizyphus Spina-Christi  at fixed concentrations ( 10.0% and 2.0%) of each them respectively and presence of chloride ions (0.01M) with studied extracts  on steel corrosion in     1.0 M H2SO4 containing 10% EtOH was also carried out. The studied extracts show also good inhibition efficiency against the corrosion of steel in H2SO4 at high temperatures in absence and presence of chloride ions.

المحتويات

| الموضوع |  | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| نموذج إجازة الرسالة |  |  |
| شكر وتقدير |  | أ |
| المستخلص |  | ب |
| قائمة الأشكال |  | ح |
| قائمة الجداول |  | ق |
| الباب الأول : المقدمة |  |  |
| 1-1- | كيمياء تآكل المعادن | 1 |
| 1-2- | نبذة مختصرة عن معدن الحديد | 3 |
| 1-3- | مخططات بوربيه للحديد | 4 |
| 1-4- | الأهمية الاقتصادية لدراسة تآكل الحديد والصلب في المحاليل الحمضية | 7 |
| 1-5- | نبات السدر | 11 |
| 1-6- | الدراسات السابقة على تآكل وتثبيط تآكل الصلب المطـاوع في المحاليل الحمضية | 13 |
| 1-6-1- الدراسات السابقة على تآكل وتثبيط تآكل الصلب المطاوع في المحاليل الحمضية باستخدام المثبطات العضوية |  | 13 |
| 1-6-2- الدراسات السابقة على تآكل وتثبيط تآكل الصلب المطاوع في المحاليل الحمضية باستخدام مثبطات ذات منشأ طبيعي |  | 21 |
| 1-6-3- الدراسات السابقة لتأثير إضافة أيونات الهاليد على تآكل وتثبيط تآكل الصلب المطاوع في المحاليل الحمضية |  | 30 |
| الهدف من البحث |  | 38 |

| الباب الثاني : العملي |  |  | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1- | العينة ومعالجة السطح |  |  |
| 2-2- | تجهيز مستخلصات نبات السدر (المثبط) |  | 41 |
| 2-3- | تحضير المحاليل |  | 41 |
| 2-4- | التقنيات المستخدمة |  | 41 |
| 2-4-1- | القياسات الكيميائية |  | 42 |
| 2-4-1-1- | طريقة قياس حجم الهيدروجين المتصاعد |  | 42 |
| 2-4-1-2- | طريقة قياس الفقـد في الـوزن |  | 44 |
| 2-4-2- | القياسات الكهروكيميائية |  | 44 |
| 2-4-2-1- |  | قياسات أطياف المعاوقة الكهروكيميائية | 47 |
| 2-4-2-2- |  | قياسات الاستقطاب عند جهد ديناميكي | 48 |
| 2-5- | الدراسة عند درجات الحرارة المختلفة |  | 49 |
| الباب الثالث : النتائج والمناقشة |  |  |  |
| - الجزء الأول: |  |  |  |
| 3-1- | الدراسة عند درجة 30º C. |  | 50 |
| 3-1-1- | تأثير تركيز حمض الكبريتيك المحتوي على 10% كحول إيثيلي على تآكل الصلب المطاوع عند 30ºC. |  | 50 |
| 3-1-1-1- 3-1-1-2- | الدراسة الكيميائية |  | 50 |
|  | الدراسة الكهروكيميائية |  | 54 |

| 3-1-2- | تثبيط تآكل الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 المحتوي على10% كحول إيثيلي باستخدام تراكيز مختلفة من المستخلص المائي والمستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجة 30ºC. | 63 |
| --- | --- | --- |
| 3-1-2-1- | الدراسة الكيميائية | 63 |
| 3-1-2-2- | الدراسة الكهروكيميائية | 69 |
| 3-1-3- | منحنيات الإدمصاص | 83 |
| - الجزء الثاني: |  |  |
| 3-2- | تأثير إضافة أيونات الكلوريد على تآكل وتثبيط تآكـل الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي عنـد درجـة 30º C. | 93 |
| 3-2-1- | دراسة تأثير تركيز أيونات الكلوريـد (التثبيطي والحفزي) على تآكـل الصلب المطاوع عند درجة . 30ºC | 94 |
| 3-2-1-1- | الدراسة الكيميائية | 94 |
| 3-2-1-2- | الدراسة الكهروكيميائية | 97 |
| 3-2-2- | تثبيط تآكل الصلب المطاوع في 1.0 M H2SO4 المحتوي علـى 10% كحول إيثيلي باستخدام تراكيز مختلفة من المستخلـص المائي والمستخلص الكحولي لنبات السدر في وجود تركيز ثابت من أيونات الكلوريد عند30º C. | 103 |
| 3-2-2-1- | الدراسة الكيميائية | 103 |
| 3-2-2-2- | الدراسة الكهروكيميائية |  |
| 3-2-3- | دراسة التأثير التآزري والتنافسي لأيونات الكلوريد في المحاليل الحمضية | 115 |

| 3-2-4- | تثبيط تآكـل الصلب المطـاوع في 1.0 M H2SO4 المحتوي علـى10% كحول إيثيلي باستخدام تركيز ثابت من المستخلص المائي و المستخلص الكحولي لنبات السدر و تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند30ºC | 120 |
| --- | --- | --- |
| 3-2-4-1 | الدراسة الكيميائية | 120 |
| 3-2-4-2- | الدراسة الكهروكيميائية | 120 |
| - الجزء الثالث: |  |  |
| 3-3- | الدراسة عند درجات حرارة مختلفة | 132 |
| 3-3-1- | تأثير درجة الحرارة على تآكل الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 المحتوي على10% كحول إيثيلي. | 132 |
| 3-3-1-1- | الدراسة الكيميائية | 133 |
| 3-3-1-2- | الدراسة الكهروكيميائية | 136 |
| 3-3-2- | تأثير درجة الحرارة على تآكل الصلب المطاوع في وجود تركيز ثابت من مستخلصات نبات السدر. | 149 |
| 3-3-2-1- | الدراسة الكيميائية | 149 |
| 3-3-2-2- | الدراسة الكهروكيميائية | 154 |
| 3-3-3- | تأثير درجة الحرارة على تآكل الصلب المطاوع في وجود تركيز ثابت من مستخلصات نبات السدر وتركيز ثابت من أيونات الكلوريد. | 175 |
| 3-3-3-1 - | الدراسة الكيميائية | 175 |
| 3-3-3-2- | الدراسة الكهروكيميائية | 185 |
| التوصـيات |  | 200 |
| المراجع |  | 201 |
| الملخص باللغة الأنجليزية |  | 221 |

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (1) | مخطط بوربية للحديد Fe- H2O . | 5 |
| شكل (2) | نبات السدر. | 11 |
| شكل (3) | خلية ميليوس المستخدمة في الدراسة الكيميائية. | 43 |
| شكل (4) | خلية الاستقطاب الكهروكيميائيــة. | 45 |
| شكل (5) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعد والزمن لتآكل عينة الصلب المطاوع في محاليل ذات تراكيز مختلفة من H2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي عند درجة 30ºC. | 52 |
| شكل (6) | العلاقـة بين لوغاريتم معدل التآكل (a)log R و(b)log R' لعينـة الصلـب المطـاوع ولوغاريتم تركيز الحمض log C المحتوي علـى 10% كحول إيثيلي عند درجة30º C . | 53 |
| شكل (7) | مـخططات نيكوست لتآكل عينة الصلب المطاوع في محاليل ذات تراكيز مختلفة منH2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي عند درجة 30º C. | 57 |
| شكل (8) | (a) محاكاة الدارة المقترحة لطيف المعاوقة الكهروكيميائية لتآكل عينة الصلب المطاوع في وجود تراكيزمختلفة منH2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي عند درجة30º C . (b) الدارة الكهربائية المكافئة لتآكل عينة الصلب المطاوع في وجود تراكيز مختلفة من H2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي عند درجة 30º C. | 58 |
| شكل (9) | منحنيات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محاليل ذات تراكيز مختلفة من H2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي عند درجة 30º C . | 61 |

قائمة الأشكال

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (10) | العلاقة بين كل من : (a) كثافة تيار التآكل Icorr و (b) جهد التآكل Ecorr.لعينة الصلب المطاوع مع لوغاريتم تركيزlog C H2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي عند درجة 30º C. | 62 |
| شكل (11) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعد والزمن لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجة 30°C. | 65 |
| شكل (12) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعد والزمن لتآكل عينة الصلب المطـاوع في محلول1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجة 30°C. | 66 |
| شكل (13) | مخططات نيكوست لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+ 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لنبات السدرعند درجة 30º C . | 71 |
| شكل (14) | مخططات نيكوست لتآكل عينة الصلب المطاوع فـي محـلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجة 30º C . | 72 |
| شكل (15) | مخطط يوضح مكونات طبقة المثبط المسامية المتكونة على سطح المعدن. | 74 |
| شكل (16) | (a) محاكاة الدارة المقترحة لطيف المعاوقة الكهروكيميائية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي المحتوي على تراكيز مختلفة في المدى [0.2-10.0]% v/v من المستخلص المائي وعند جميع تراكيز المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجة 30ºC (b) الدارة الكهربائية المكافئة لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي المحتوي على تراكيز% v/v [0.2-10.0] من المستخلص المائي ولجميـع تراكيز المستخلص الكحولي التي تم دراستها لنبات السدر عند درجة 30º C. | 76 |

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (17) | (a)محاكاة الدارة المقترحة لطيف المعاوقة الكهروكيميائية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي المحتوي على تراكيز عالية [16.0-20.0] % v/v من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجة 30º C. (b) الدارة الكهربائية المكافئة لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي المحتوي على تراكيزعاليةv/v % [16.0-20.0] من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجة 30º C. | 77 |
| شكل (18) | منحنيات الاستقطاب لتآكـل عينة الصلب المطـاوع في 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي باستخدام تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجة 30ºC. | 80 |
| شكل (19) | منحنيات الاستقطاب لتآكـل عينة الصلب المطاوع في 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي باستخدام تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجة30ºC . | 81 |
| شكل (20) | العلاقة بين نسب التثبيط من التقنيات المختلفة ولوغاريتم التركيز لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول +1.0 M H2SO4 10% كحول إيثيلي المحتوي على تراكيز مختلفة من (a) المستخلص المائي و(b) المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجة 30ºC . | 86 |
| شكل (21) | علاقة لانجمير لإدمصاص مكونات المستخلص المائي لنبات السدر على سطح عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي عند درجة 30º C من التقنيات المختلفة . | 89 |
| شكل (22) | علاقة لانجميرلإدمصاص مكونات المستخلص الكحولي لنبات السدر على سطح عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي عند درجة 30º C من التقنيات المختلفة . | 90 |

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (23) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعد والزمن لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجـود تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند درجـة 30°C . | 96 |
| شكل (24) | مخططات نيكوست لتآكل عينـة الصلب المطاوع في محلـول 1.0 M H2SO4+ 10% كحول إيثيلي باستخدام تـراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند درجة 30º C . | 98 |
| شكل (25) | منحنيات الاستقطاب لتآكل عينـة الصلب المطاوع في محلـول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند درجة30°C . | 101 |
| شكل (26) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعد والزمن لتآكل عينة الصلب المطاوع في1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجـود تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لنبات السدر وتركيـز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجة.30°C | 106 |
| شكل (27) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعد والزمن لتآكل عينة الصلب المطاوع في1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجـود تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات السدر وتركيـز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجة.30°C | 107 |
| شكل (28) | مخططات نيكوست لتآكل عينة الصلب المطاوع في1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجـود تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لنبات السدر وتركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجة .30°C | 106 |
| شكل (29) | مخططات نيكوست لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجـود تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات السدر وتركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجة .30°C | 107 |

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (30) | منحنيات الاستقطاب لتآكل عينة الصلب المطاوع في1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لنبات السدر وتركيـز 0.01 M من أيـونات الكلوريد عند درجة .30°C | 113 |
| شكل (31) | منحنيات الاستقطاب لتآكل عينة الصلب المطاوع في1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات السدر وتركيـز 0.01 M من أيـونات الكلوريد عند درجة 30ºC . | 111 |
| شكل (32) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعـد والزمن لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد المحتوي على v/v% 0.5من مستخلص نبات السدر(a) المائي (b) الكحولي عند .30°C | 123 |
| شكل (33) | مخططات نيكوسـت لتآكل عينة الصـلب المطاوع في 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي فـي وجود تراكيز مختلفـة من أيونات الكلوريـد المحتوي علىv/v % 0.5من (a) مستخلص السدرالمائي (b) مستخلص السدرالكحولي عند 30°C. | 125 |
| شكل (34) | منحنيات الاستقطاب لتآكل عينة الصـلب المطاوع في 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد المحتوي علىv/v % 0.5من (a) مستخلص السدرالمائي (b) مستخلص السدر الكحولي عند 30°C. | 127 |
| شكل (35) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعـد والزمــن لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 135 |
| شكل (36) | العلاقة بين معدلات التآكل (a) R و(b) R' لعينة الصلب المطاوع في محلول1.0M H2SO4 +10% كحول إيثيلي مع درجة الحرارة . | 136 |

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (37) | علاقة أرهينيوس (a) log R و (b) log R' مقابل 1/T لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 137 |
| شكل (38) | العلاقة بين لوغاريتم النسبة بين معدلات التآكل ودرجة الحرارة log R/T (a) log R'/T (b) مقابل 1/ T لعينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 139 |
| شكل (39) | مـخططات نيكوست لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 142 |
| شكل (40) | (a) محاكاة الدارة المقترحة لطيف المعاوقة الكهروكيميائية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي عند درجة حرارة20º C . (b) الدارة الكهربائية المكافئة لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي عند درجة 20º C. | 143 |
| شكل (41) | (a) محاكاة الدارة المقترحة لطيف المعاوقة الكهروكيميائية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي عند درجة حرارة 60º C . (b) الدارة الكهربائية المكافئة لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي عند درجة C 60º. | 144 |
| شكل (42) | منحنيات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثـيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 145 |

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (43) | علاقة أرهينيوس (a) log 1/Rct (b) log Icorr. لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 147 |
| شكل (44) | العلاقة بين (a) log 1/ Rct / T و (b) log Icorr. / T مقابل 1/ T لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 148 |
| شكل (45) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعـد والزمن لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود10.0% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجات الحرارة المختلفة. | 151 |
| شكل (46) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعـد والزمن لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجات الحرارة المختلفة. | 152 |
| شكل (47) | علاقة أرهينيوس (a) log R و (b) log R' مقابل 1/T لتآكل عينة الصلـب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 10% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر. | 154 |
| شكل (48) | علاقة أرهينيوس (a) log R و (b) log R' مقابل 1/T لتآكل عينة الصلـب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر. | 155 |
| شكل (49) | العلاقة بين لوغاريتمlog R/T (a) و log R'/T (b) مقابل 1/ T لتآكل عينة الصـلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود10% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجات الحرارة المختلفة. | 156 |

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (50) | العلاقة بين لوغاريتمlog R/T (a) و log R'/T (b) مقابـل 1/ T لعينـة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/vمن المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجات الحرارة المختلفة. | 153 |
| شكل (51) | مـخططات نيكوسـت لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+ 10% كحول إيثيلي في وجـود (a) v/v 10.0% من المستخلص المائي و 2.0% v/v (b) من المستخلـص الكحولي لنبات السدر على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 160 |
| شكل (52) | الدارة الكهربائية المكافئة لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي المحتوي على v/v 10.0% من المستخلص المائي و 2.0% v/v عند درجات الحرارة المختلفة حيث (a) (20- 40)ºC للمستخلص المائي و(20-50)ºC للمستخلص الكحولي ، (b) 50)ºC ،60) للمستخلص المائي و 60ºC للمستخلص الكحولي. | 162 |
| شكل (53) | منحنيات الاستقطاب لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود (a) 10.0% v/v من المستخلص المائي و 2.0% v/v (b) من المستخلـص الكحولـي لنبـات السـدر على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 163 |
| شكل (54) | علاقة أرهينيوس (a) log1/Rct و log 1/ Rct / T (b) مقابل 1/T لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 10.0% v/v المستخلص المائي لنبات السدر على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 164 |
| شكل (55) | علاقة أرهينيوس (a)log 1/Rct و log 1/ Rct / T (b) مقابل 1/T لتآكل عينة الصلـب المطـاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 169 |

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (56) | علاقة أرهينيوس (a)log Icorr. و(b) log Icorr./ T مقابل 1/T لتـآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 10.0% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 170 |
| شكل (57) | علاقة أرهينيوس (a)log Icorr. و(b) log Icorr./ T مقابل 1/T لتـآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 171 |
| شكل (58) | العلاقة بين فعالية تثبيط تآكل عينة الصلب المطاوع ودرجة الحرارة في محلول1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود 10.0% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر. | 173 |
| شكل (59) | العلاقة بين فعالية تثبيط تآكل عينة الصلب المطاوع ودرجة الحرارة في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 2.0%v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر. | 174 |
| شكل (60) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعـد والزمن لتآكل عينة الصلب المطاوع في 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 10% v/v من المستخلص المائي و 0.01 Mمن أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 177 |
| شكل (61) | العلاقة بين حجم الهيدروجين المتصاعد والزمن لتآكل عينة الصـلب المطاوع في1.0M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي و 0.01 Mمن أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 178 |
| شكل (62) | علاقة أرهينيوس (a) log R و (b) log R' مقابل 1/T لتآكل عينة الصلـب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 10% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر وتركيز 0.01M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة . | 181 |

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (63) | علاقة أرهينيوس (a) log R و (b) log R' مقابل 1/T لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر وتركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة . | 182 |
| شكل (64) | العلاقة بين لوغاريتمlog R/T (a) و log R'/T (b) مقابل 1/ T لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 10% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر وتركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد من عند درجات الحرارة المختلفة. | 183 |
| شكل (65) | العلاقة بين لوغاريتمlog R/T (a) و log R'/T (b) مقابل 1/ T لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر وتركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 184 |
| شكل (66) | مـخططات نيكوست لتآكل عينة الصلب المطاوع في 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود (a) 10.0% v/v من المستخلص المائي و 2.0% v/v (b) من المستخلص الكحولي لنبات السدر في وجود تركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 187 |
| شكل (67) | الدارة الكهربائية المكافئة لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0M H2SO4 +10% كحول إيثيلي المحتوي على 10.0%v/v من المستخلص المائي وتركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 188 |
| شكل (68) | علاقة أرهينيٍوس (a)log 1/Rct و (b) log 1/ Rct / T مقابل 1/T لتآكل عينـة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود10.0% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر وتركيز 0.01 Mمن أيونات الكلوريد على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 190 |

| الشكل | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| شكل (69) | علاقة أرهينيٍـوس (a)log1/Rct و (b) log 1/ Rct / T لتآكل عينة الصلـب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v المستخلص الكحولي لنبات السدر وتركيز 0.01 Mمن أيونات الكلوريد على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة | 191 |
| شكل (70) | منحنيات الاستقطاب لتآكل عينة الصلب المطاوع في1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود 10.0% v/v (a) من المستخلص المائي و 2.0% v/v (b) من المستخلص الكحولي لنبات السدر في وجود تركيز 0.01M من أيونات الكلوريد على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 192 |
| شكل (71) | علاقة أرهينيوس (a) log Icorr. و(b) log Icorr./ T لتآكـل عينة الصلـب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 10.0% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر في وجود تركيز 0.01M من أيونات الكلوريد على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 195 |
| شكل (72) | علاقة أرهينيوس (a) log Icorr. و(b) log Icorr./ T لتـآكل عينة الصلـب المطـاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر في وجود تركيز 0.01M من أيونات الكلوريد على التوالي عند درجات الحرارة المختلفة. | 196 |
| شكل (73) | العلاقة بين فعاليـة تثبيط تآكل الصلب المطاوع ودرجة الحرارة في محلـول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود 10.0% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر و تركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 197 |
| شكل (74) | العلاقة بين فعالية تثبيط تآكل الصلب المطاوع ودرجة الحـرارة في محلـول1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر و تركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 198 |

قائمة الجداول

| الجدول | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| جدول (1) | التركيب البنائي لبعض أهم مكونات مستخلص نبات السدر. | 12 |
| جدول (2) | نسب تركيب العينة تحت الدراسة. | 40 |
| جدول (3) | معدلات تآكل عينة الصلب المطاوع (R', R) في محاليل ذات تراكيز مختلفة منH2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي عند درجة 30º C. | 51 |
| جدول (4) | متغيرات المعاوقة الكهروكيميائية لتآكـل عينة الصلب المطاوع في محاليل ذات تراكيـز مختلفة من H2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي عند درجة 30º C. | 56 |
| جدول (5) | متغيرات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محاليل ذات تراكيز مختلفة من H2SO4 المحتوي علـى 10% كحول إيثيلي عند30º C . | 60 |
| جدول (6) | معدلات التآكل ونسب تثبيط تآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 المحتوي على 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجة .30°C | 68 |
| جدول (7) | معدلات التآكل ونسب تثبيط تآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4المحتوي على 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجة .30°C | 68 |
| جدول (8) | متغيرات المعاوقة الكهروكيميائية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلـي في غياب ووجـود تراكيز مختلفـة من المستخلـص المائي (A) والمستخلص الكحولي (B) لنبات السدر عند درجة 30ºC. | 73 |
| جدول (9) | متغيرات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10%كحول إيثيلــي في غياب ووجـود تراكيز مختلفة من المستخلـص المائي (A) والمستخلص الكحولي (B) لنبات السدر عند درجة 30ºC. | 79 |

| الجدول | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| جدول (10) | نسب تثبيط تآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي باستخدام تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لنبات السدر من التقنيات المختلفة عند درجة30°C . | 82 |
| جدول (11) | نسب تثبيط تآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي باستخدام تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات السدر من التقنيات المختلفة عند درجة30°C . | 83 |
| جدول (12) | معاملات الإرتباط الخطي لعلاقة لانجمير ومتغيرات الإدمصاص للمستخلص المائي لنبات السدر على سطح عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحـول إيثيلـي عند درجة30º C . | 91 |
| جدول (13) | معاملات الإرتباط الخطي لعلاقة لانجمير ومتغيرات الإدمصاص للمستخلص الكحولي لنبات السدر على سطح عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 + 10% كحـول إيثيلـي عند درجة30º C . | 91 |
| جدول (14) | معدلات تآكل ونسب تثبيط تآكل عينة الصلـب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند درجة30°C . | 95 |
| جدول (15) | متغيرات المعاوقة الكهروكيميائية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في غياب ووجود تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند درجة 30ºC. | 98 |
| جدول (16) | متغيرات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10%كحول إيثيلي في غياب ووجود تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند درجة 30ºC. | 99 |
| جدول (17) | معدلات تآكل ونسب تثبيط تآكل عينـة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لنبات السدر وتركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجة 30°C . | 104 |

| الجدول | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| جدول (18) | معـدلات تآكل ونسب تثبيط تآكل عينـة الصلب المطاوع في 1.0 M H2SO4+ 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من مستخلص الكحولي لنبات السدر وتركيز 0.01 M من أيون الكلوريد عند درجة .30°C | 105 |
| جدول (19) | متغيرات المعاوقة الكهروكيميائية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيـز مخـتلفة من المستخلص المائي والمستخلص الكحولي لنبات السـدر وتركيز 0.01M من أيونات الكلوريد عند 30ºC. | 111 |
| جدول (20) | متغيرات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10%كحول إيثيلـي في وجود تراكيـز مختلفة من المستخلص المائي و المستخلص الكحـولي لنبات السـدر وتركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند 30ºC. | 112 |
| جدول (21) | قيم معامل التآزر وقيم التغطية السطحية لتآكـل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلـص المائي لنبات السـدر و تركيز 0.01M من أيونات الكلوريد من القياسات الكهروكيميائية عند درجة30°C . | 118 |
| جدول (22) | قيم معامل التآزر وقيم التغطية السطحية لتآكـل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من المستخلـص الكحولي لنبات السـدر وتركيز 0.01M من أيونات الكلوريد من القياسات الكهروكيميائية عند درجة30°C . | 119 |
| جدول (23) | معدلات التآكل ونسب تثبيط تآكل عينة الصلـب المطاوع في محلـول 1.0 M H2SO4+ 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من ايونات الكلوريد المحتوي على 0.5% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجة 30°C. | 121 |
| جدول (24) | معدلات التآكل ونسب تثبيط تآكل عينة الصلب المطاوع في محلـول 1.0 M H2SO4+ 10% كحول إيثيلي في وجود تراكيز مختلفة من ايونات الكلوريـد المحتوي على 0.5%v/v من المستخلـص الكحولي لنبات السدر عند درجة 30°C. | 122 |

| الجدول | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| جدول (25) | متغيرات المعاوقـة الكهروكيميائيـة لتآكل عينـة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحـول إيثيلـي في وجـود 0.5% v/v من المستخلص المائي والمستخلـص الكحولي لنبات السدر المحتوي على تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند 30ºC . | 124 |
| جدول (26) | متغيرات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينـة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 + 10% كحـول إيثيلـي في وجـود 0.5% v/v من المستخلص المائـي والمستخلـص الكحولي لنبات السدر المحتوي على تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند 30ºC. | 128 |
| جدول (27) | قيم معامل التآزر وقيم التغطية السطحية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجـود v/v 0.5%من المستخلص المائـي لنبات السدر المحتوي على تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند 30ºC من القياسات الكهروكيميائية. | 130 |
| جدول (28) | قيم معامل التآزر وقيم التغطية السطحية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجـود v/v 0.5%من المستخلص الكحولي لنبات السدر المحتوي على تراكيز مختلفة من أيونات الكلوريد عند 30ºC من القياسات الكهروكيميائية. | 131 |
| جدول (29) | معدلات تآكل عينة الصلب المطاوع (R', R) في محلولH2SO4 المحتوي على10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 133 |
| جدول (30) | الثوابت الثرموديناميكية لتآكل عينة الصلب المطــاوع في محلول1.0 M H2SO4+ 10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 138 |
| جدول (31) | متغيرات المعاوقة الكهروكيميائية لتآكـل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 136 |

| الجدول | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| جدول (32) | متغيرات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 146 |
| جدول (33) | الثوابت الثرموديناميكيـة لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4+ 10% كحول إيثيلي عند درجات الحرارة المختلفة. | 146 |
| جدول (34) | معدلات التآكل ونسب تثبيط تآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود v/v 10% من المستخلص المائي عند درجات الحرارة المختلفة. | 150 |
| جدول (35) | معدلات التآكل ونسب تثبيط تآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود v/v 2.0% من المستخلص الكحولي عند درجات الحرارة المختلفة. | 150 |
| جدول (36) | الثوابت الثرموديناميكية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود 10% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجات الحرارة المختلفة. | 153 |
| جدول (37) | الثوابت الثرموديناميكية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجات الحرارة المختلفة. | 153 |
| جدول (38) | متغيرات المعاوقة الكهروكيميائية لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود10.0% v/v من المستخلص المائي عند درجات الحرارة المختلفة. | 159 |
| جدول (39) | متغيرات المعاوقة الكهروكيميائية لتآكـل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود v/v 2.0% من المستخلص الكحولي عند درجات الحرارة المختلفة. | 159 |

| الجدول | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| جدول (40) | متغيرات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود v/v 10.0% من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجات الحرارة المختلفة. | 164 |
| جدول (41) | متغيرات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجودv/v 2.0% من المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجات الحرارة المختلفة. | 164 |
| جدول (42) | الثوابت الثرموديناميكية لتآكل عينة الصلب المطــاوع في محلول1.0 M H2SO4+ 10% كحول إيثيلي في وجود 10.0% من المستخلص المائي لنبات السدر عند درجات الحرارة المختلفة. | 165 |
| جدول (43) | الثوابت الثرموديناميكية لتآكل عينة الصلب المطــاوع في محلول 1.0 M H2SO4+ 10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% من المستخلص الكحولي لنبات السدر عند درجات الحرارة المختلفة. | 165 |
| جدول (44) | معدلات التآكل ونسب تثبيط تآكل عينـة الصلب المطاوع فـي 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود 10.0%v/v من المستخلص المائي و 0.01 Mمن أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 176 |
| جدول (45) | معدلات التآكل ونسب تثبيط تآكل عينة الصلب المطاوع في 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود2.0%v/v من المستخلص الكحولي و 0.01 Mمن أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 176 |
| جدول (46) | الثوابت الثرموديناميكية لتآكل عينة الصلب المطاوع في 1.0 M H2SO4+ 10%كحول إيثيلي في وجود 10% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر و 0.01 Mمن أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 180 |

| الجدول | العنوان | الصفحة |
| --- | --- | --- |
| جدول (47) | الثوابت الثرموديناميكية لتآكل عينة الصلب المطاوع في 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر و 0.01 Mمن أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 180 |
| جدول (48) | متغيرات المعاوقة الكهروكيميائية لتآكـل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود 10.0%v/v من المستخلص المائي و0.01M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 186 |
| جدول (49) | متغيرات المعاوقة الكهروكيميائية لتآكـل عينة الصلب المطاوع في محلول1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود2.0%v/v من المستخلص الكحولي و0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 186 |
| جدول (50) | متغيرات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4+10% كحول إيثيلي في وجود 10.0%v/v من المستخلص المائي لنبات السدر وتركيز0.01M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 192 |
| جدول (51) | متغيرات الاستقطاب عند جهد ديناميكي لتآكل عينة الصلب المطاوع في محلول 1.0 M H2SO4 +10% كحول إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر وتركيز 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 192 |
| جدول (52) | الثوابت الثرموديناميكية لتآكل عينة الصلب المطاوع في 1.0 M H2SO4+ 10%إيثيلي في وجود 10% v/v من المستخلص المائي لنبات السدر و0.01M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 194 |
| جدول (53) | الثوابت الثرموديناميكية لتـآكل عينة الصلب المطـاوع في 1.0 M H2SO4+ 10%إيثيلي في وجود 2.0% v/v من المستخلص الكحولي لنبات السدر و 0.01 M من أيونات الكلوريد عند درجات الحرارة المختلفة. | 194 |